LPD04810中电源模块与上位机

通信协议

Date:2021-08-26

Rev1.0

@淘宝：文七电源

地址：https://shop227154945.taobao.com

目录

1.	概述	3

2.	帧单元内容	4

3.	CAN程序解析	6

3.1	CAN初始化配置	6

3.2	CAN接收中断	7

3.3	CAN主程序	8

3.4	设置命令程序	8

3.5	回复设置命令程序	9

3.6	状态上报程序	10

概述

定义CAN通信总线使用29位标识符（ID）的CAN数据帧；

上位机与电源模块直接通信采用CAN2.0B通信协议；

所有CAN数据传送均采用低字节优先发送模式；

CAN通信速率定义为125kbit/s;

电源模块在收到上位机发送的设置命令时，需回复上位机设置命令；

电源模块在收到上位机发送的广播命令时，无需回复命名；

上位机应在模块运行过程中，须以一定时间间隔发送相关命令；电源模块在上电后6秒内未收到来自上位机的命令信号，则进入等待状态；直到再次收到上位机命令后恢复启动输出；

通讯协议中定义模块的固定地址为0x80；上位机的地址为0xA0；上位机广播命令地址为0xFF；

电源模块只接受与自身地址相同的CAN帧和广播命名帧；

帧单元内容

每个CAN数据帧包含一个用户可自行编辑的协议数据单元（PDU），如下图1.1所示。

图1.1 协议数据单元（PDU）

如上图所示，扩展帧的PDU由29位ID和8个字节的数据内容组成。

对于29位的ID，定义如下:

0~7bit:源地址SA，为该CAN帧发送方；

8~15bit：目的地址PS，为该CAN帧接收方；

16~23bit：命令CMD，为该CAN帧数据类型；

24~28bit：保留位DP，该应用中定义为固定值0x18;

8Bytes数据内容DATA为帧中有效数据。

当上位机发送CAN帧至电源模块时，CAN帧源地址SA为0xA0,目标地址PS为0x80；

当电源模块发送CAN帧至上位机时，CAN帧源地址SA为0x80，目标地址PS为0xA0；

当上位机使用广播方式发送CAN帧至电源模块时，CAN帧源地址SA为0xA0,目标地址PS为0xFF；

定义该协议中的命令CMD如下所示，上位机与电源模块根据需要发送的CAN帧内容，将对应的CMD类型填入其中。

| CMD | 描述 |
| --- | --- |
| 0x01 | 上位机至模块，设置命令 |
| 0x02 | 模块至上位机，回复设置命令 |
| 0x20 | 上位机至模块，心跳信号帧 |
| 0x10 | 模块至上位机，状态上报帧 |

8Bytes数据内容DATA根据CAN帧中的CMD内容不同而定义不同，定义如下：

上位机发送设置命令至模块：

| CMD=0x01 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | Btye1 | Btye2 | Btye3 | Btye4 | Btye5 | Btye6 | Btye7 |
| 预留 | 开关机，0代表关机，1代表开机 | 参考电压，Byte3高位，为实际是*100，如48V则该数据为4800 |  | 参考电流，Byte5高位，为实际是*100，如5A数据为500 |  | 预留 | 预留 |

模块回复上位机设置命令：

| CMD=0x02 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | Btye1 | Btye2 | Btye3 | Btye4 | Btye5 | Btye6 | Btye7 |
| 成功：0 失败：1 | 开关机，0代表关机，1代表开机 | 参考电压，Byte3高位，为实际是*100，如48V则该数据为4800 |  | 参考电流，Byte3高位，为实际是*100，如5A数据为500 |  | 预留 | 预留 |

上位机发送心跳帧：

| CMD=0x20 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | Btye1 | Btye2 | Btye3 | Btye4 | Btye5 | Btye6 | Btye7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

模块发送状态帧：

| CMD=0x10 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | Btye1 | Btye2 | Btye3 | Btye4 | Btye5 | Btye6 | Btye7 |
| PFC状态信息 | PFC故障信息 | LLC状态信息 | LLC故障信息 | 输出电压，Byte3高位，为实际是*100，如48V则该数据为4800 |  | 输出电流，Byte7高位，为实际是*100，如5A数据为500 |  |

CAN程序解析

  - CAN初始化配置

配置GPIO30上拉方式；

配置GPIO31上拉方式；

配置GPIO30上拉异步方式；

配置GPIO30为CAN接收功能；

配置GPIO31为CAN发送功能；

使能CAN发送功能；

使能CAN接收功能

配置SCB位，增强型CAN2.0B模式

清发送标志位；

清接收标志位；

清中断0标志位；

清中断1标志位；

关闭所有邮箱；

初始化复位32个邮箱，ID位和控制位，数据位为0，数据长度为8，无远程帧；

关闭邮箱中断功能；

所有邮箱都选择Int0中断;

异常中断在频道Int1;

配置CCR=1和ABO=1;

等待CCE标志位置1；

根据手册配置CAN通信速率为125kbit；

配置CCR=0,STM=0,DBO=0;

等待CCE标志位清0；

关闭所有邮箱功能；

配置邮箱0为发送邮箱；

配置邮箱1为接收邮箱；

配置邮箱2为接收邮箱；

配置邮箱0的初始ID;

配置邮箱1的初始ID；

配置邮箱2的初始ID；

使能邮箱1的屏蔽功能；

使能邮箱2的屏蔽功能；

配置邮箱1的屏蔽功能屏蔽位；

配置邮箱2的屏蔽功能屏蔽位；

配置邮箱0为拓展帧；

配置邮箱1为拓展帧；

配置邮箱2为拓展帧；

使能0为邮箱；

使能1为邮箱；

使能2为邮箱；

打开邮箱1和邮箱2的接收中断；

  - CAN接收中断

模块CAN通信对数据接收使用中断的方式，中断优先级较低，位节约中断资源，CAN中断只对接收收据进行转存，并不做任何数据处理。如下图为CAN中断程序流程图：

图3.1 中断接收程序流程图

  - CAN主程序

CAN接收中断只处理接收数据转存至PUD结构体中，主体CAN程序中完成对数据的相应操作，并作出相应回应，如下图为CAN主程序程序流程图。

图3.2 CAN主程序程序流程图

如上图所示，CAN主程序在检测到接收标志位为1（说明有数据发生中断）后，清空标志位，并清CAN丢失保护计时器；判断接收的命令类型，若接收来自上位机的心跳命令，则不做热河处理，若接收来自上位机的设置命令，则跳转设置命令程序；判断接收的CAN数据是否为广播命令，若为广播命令，则无需回复任何信息，否则转回复设置命令程序。

CAN主程序在接收到上位机命令信息时优先处理，若无上位机命令或心跳信息，则计时1秒后转状态上报程序，即电源模块以每秒钟的时间间隔向上位机上传自身的状态参数等信息。

  - 设置命令程序

CAN主程序判断接收的命令信息后转设置命令程序，将CAN的PUD结构体中的数据转存到CanDat结构体中，并根据接收的数据内容执行相关的操作，包含开关机命令，设置参考电压，设置参考电流等。

值得注意的时，再执行命令时，会对收到的CAN数据内容范围进行校验，但判断接收到的数据超出模块预设的范围时，至设置标志位为失败。

图3.3 设置命令程序

  - 回复设置命令程序

程序再接收完上位机完整的CAN命令信息并处理数据后需要回复上位机命令信息，回复上位机命令数据内容的开关机信号，参考电压和参考电流信息不变，与Byte0中填入设置命令成功与否标志位。

图3.4 回复设置命令程序流程图

  - 状态上报程序

电源模块于1S的时间间隔向上位机发送含自身状态信息和参数信息的状态帧，回复数据的Byte0~Byte7中含有的信息如上述章节所描述。