LPD04810数字控制AC-DC变换器

软件设计报告-LLC部分

Date:2021-08-25

Rev1.0

@淘宝：文七电源

地址：https://shop227154945.taobao.com

目录

1.	LLC硬件及软件框架说明	4

1.1	硬件框架与端口配置	4

1.2	整体软件架构说明	5

1.3	工程文件说明与函数说明	6

2.	初始化配置	10

2.1	概述	10

2.2	时钟初始化	10

2.3	定时器0初始化	11

2.4	定时器1初始化	12

2.5	ePWM初始化	12

2.6	TZ保护初始化	13

2.7	调试用PWM初始化	14

2.8	ADC初始化	15

2.9	普通IO口初始化	15

2.10	SCI初始化	16

2.11	I2C初始化函数	16

3.	20uS中断	18

3.1	概述	18

3.2	获取采样数据函数	18

3.3	限流环函数	19

3.4	电压环函数	20

3.5	Burst控制模式	21

3.6	寄存器更新	22

3.7	快速保护函数	22

3.8	输出短路保护函数	22

3.9	谐振过流保护	23

3.10	PFC OK保护	24

4.	200Hz中断	25

4.1	概述	25

4.2	慢速保护函数	25

4.3	输出过流保护	25

4.4	输出过压保护	27

4.5	输出欠压保护	27

4.6	CAN通信丢失保护	28

4.7	散热器过温保护	28

4.8	PFC状态机函数	30

4.9	初始化状态	30

4.10	空闲状态机	31

4.11	启动状态机	32

4.12	正常运行状态	33

4.13	故障状态	33

4.14	参考电压更新	34

4.15	状态灯显示	34

5.	SCI内部通信	35

5.1	SCI通信中断事件	35

6.	CAN通信	35

6.1	CAN通信中断事件	35

LLC硬件及软件框架说明

  - 硬件框架与端口配置

基于TMS320F28034控制的全桥LLC整体硬件框架及其信号连接如下图1.1所示。

图1.1 LLC硬件框架以及信号连接图

如上图所示标出了TMS320F28034控制器与全桥LLC主功率电路，以及辅助电路（与PFC信息交互）的信号连接定义，同时对应控制板上TMS320F28034控制器的端口复用功能说明如下表：

| 信号名称 | 内容定义 | 控制板信号 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ADC_VOUT | 输出电压信号 | ADCINA0 | ADCA0通道 |
| ADC_IOUT | 输出电流信号 | ADCINB0 | ADCB0通道 |
| ADC_VADJ | 调压/调流电位器信号 | ADCINA1 | ADCA1通道 |
| DC_MOS_T | 散热器温度信号1 | ADCINB1 | ADCB1通道 |
| DC_DIO_T | 散热器温度信号2 | ADCINA3 | ADCA3通道 |
| OCP | LLC电流信号（过流保护） | ADCINA2 | ADCA2通道 |
| PWM1A | MOS驱动PWM信号 | PWM1A | ePWM模块1A通道 |
| PWM1B | MOS驱动PWM信号 | PWM1B | ePWM模块1B通道 |
| LED_G | 显示灯-绿灯控制信号 | GPIO32 | GPIO32口 |
| LED_Y | 显示灯-黄灯控制信号 | GPIO22 | GPIO22口 |
| LED_R | 显示灯-红灯控制信号 | GPIO33 | GPIO33口 |
| I2C_SDA | I2C数据信号-OLED控制 | I2C1_SDA | I2C通信数据口 |
| I2C_SCL | I2C时钟信号-OLED控制 | I2C1_SCL | I2C通信时钟口 |
| CANRXA | CAN通信接收端 | CANRXA | CAN通信接收口 |
| CANTXA | CAN通信发送端 | CANTXA | CAN通信发送口 |
| D_SCI_RXD | SCI通信接收信号 | SCIARXD | SCIA通信接收口 |
| D_SCI_TXD | SCI通信发送信号 | SCIATXD | SCIA通信发送口 |
| PFC_OK | PFC状态IO口信号 | GPIO24 | GPIO24口 |

  - 整体软件架构说明

为简化系统软件架构，同时增加软件系统可移植性，以中断事件触发的思想设计整体LLC的软件系统，如下图1.2为整体软件系统架构图。

图1.2 整体软件架构

LLC控制器在上电/复位后，初始化DSP所有外设，打开各组模块功能所需的中断，随后进入for循环（for循环处理时间资源占比比较多的程序，如OLED液晶显示屏程序与CAN程序）。

软件主体分别由四个中断内容构成，分别为50kHz中断、200Hz中断、SCI接收中断、CAN接收中断。其优先级从高到低顺序为50kHz中断、200Hz中断、SCI接收中断、CAN接收中断，各个中断运行过程中均使用中断嵌套功能，即优先级高的中断可以任意时刻打断优先级较低的中断，每个中断有其对应的处理事件内容，如上图中断内容中所示。

值得注意的是，对于SCI接收中断和CAN接收中断中，为了合理利用中断资源，通信中断只对接收数据进行转存处理，并不操作任何数据。

  - 工程文件说明与函数说明

设计软件架构保证LLC软体整体编程遵循规范简易原则，每个中断均处理对应时间资源函数，下表为整体工程里的文件划分定义：

| 文件名 | 说明 |
| --- | --- |
| main.c | 主函数：初始化配置 主函数循环：OLED液晶显示屏刷新程序与CAN通信程序 |
| ISR1.c | 50kHz中断函数文件： 采样数据获取函数；环路计算；Burst控制函数；参考电流计算； 寄存器更新；快速保护函数等 |
| ISR1.h | 50kHz中断头文件：宏定义 |
| ISR2.c | 200Hz中断函数文件： 慢速保护函数；LLC状态机函数；输出参考电压计算；SCI发送函数；状态灯显示函数 |
| ISR2.h | 200Hz中断头文件：宏定义 |
| SCIcom.c | SCI通信功能函数文件： 接收中断，SCI状态处理，发送等 |
| SCIcom.h | SCI通信功能函数头文件：宏定义 |
| CANcom.c | CAN通信功能函数文件： CAN初始化；CAN接收中断；CAN主程序；CAN发送等 |
| CANcom.h | CAN通信功能函数头文件：宏定义 |
| Function.c | LLC主体多功能函数合集 状态机函数；电流偏置采样函数；OVP保护函数；OCP保护函数；OTP保护函数等等 |
| Function.h | 函数头文件：宏定义 |

以下定义不同文件中的不同函数具体功能：

main.c文件函数集合定义如下：

| 函数名 | 说明 |
| --- | --- |
| main() | 主函数 |
| SysCtrlInit() | 系统时钟初始化配置 |
| Timer0Init() | 50kHz（20uS中断）定时器初始化配置 |
| Timer1Init() | 200Hz（5mS中断）定时器初始化配置 |
| GPIOInit() | IO口功能配置函数 |
| ePWMInit() | ePWM（MOS驱动）初始化配置 |
| ePWMDebugInit () | ePWM 4A初始化配置，模拟DAC功能 |
| ADCInit() | ADC初始化配置 |
| TZInit () | TZ事件初始化配置，用以实现过流快速封波功能 |
| SCIInit() | SCI通信初始化配置 |
| I2CA_Init() | I2C通信初始化函数 |

ISR1.c函数定义说明：

| 函数名 | 说明 |
| --- | --- |
| ISR_20US () | 20us中断函数入口 |
| ADCSample() | 输出电压、电流、温度等采样函数 |
| IloopCtl() | 限流环函数 |
| VILoopCtl() | 电压环函数 |
| BurstCtl() | Burst控制函数（轻载或空载情况） |
| RegReflash() | PWM寄存器更新函数 |
| FastProtection() | 快速保护函数 |

ISR2.c函数定义说明：

| 函数名 | 说明 |
| --- | --- |
| ISR_200Hz | 5ms中断函数入口 |
| SlowP() | 慢速保护函数 |
| StateM() | LLC状态机 |
| VrefGet() | 输出电压参考值获取函数 |
| SciCom() | SCI通信函数 |
| LEDShow() | 状态显示灯控制函数 |

Function.c函数定义说明：

| 函数名 | 说明 |
| --- | --- |
| StateMInit () | 初始化状态函数 |
| StateMWait () | 等待状态函数 |
| StateMRise () | 软启动状态函数 |
| StateMRun () | 正常运行状态函数 |
| StateMErr () | 故障状态函数 |
| ValInit () | 参数初始化函数 |
| HwOpp() | 谐振电流过大保护 |
| SwOCP () | 输出过流保护函数 |
| SwUVP () | 输出欠压保护函数 |
| SwOVP () | 输出过压保护函数 |
| SwOTP() | 输出过温保护函数 |
| ShortOff () | 输出短路保护函数 |
| CANLost() | CAN丢失保护函数 |
| PWMEn() | 开启PWM函数 |
| PWMDis() | 关闭PWM函数 |
| PWMDAC | PWM模拟DAC功能函数 |

CANcom.c函数定义说明：

| 函数名 | 说明 |
| --- | --- |
| CanInit() | CAN初始化函数 |
| sMailboxISR() | CAN接收中断函数 |
| CANMessage() | CAN数据处理主程序 |
| CANSetCmd() | 设置命令处理函数 |
| SetCmdUpdate() | 设置命令更新进LLC主体程序相关变量 |
| CANAck() | CAN回复数据函数 |
| CANTx() | CAN发送函数 |
| CanRecord() | CAN状态汇报数据转载函数 |

SCIcom.c文件中函数集合定义如下：

| 函数名 | 说明 |
| --- | --- |
| ISR_SCI() | 接收中断 |
| MesRxCmd() | 接收数据转存至接收数据帧数组中 |
| MesStore() | 中断接收数据处理函数，将SCI接收寄存器中的数据保存至ACK数组中，并对数据正确性校验 |
| TxDataRecord() | 将需要发送的数据存储到TxData寄存器中 |
| FrameSent() | S发送一帧数据 |
| FrameBuild() | 构建一帧数据，保存于Frame中 |
| SCI_TX() | 调用SCI发送寄存器发送数据 |
| SciCom() | SCI内部通信主函数-主要执行发送操作 |
| SCIValueInit() | SCI相关变量初始化 |

初始化配置

  - 概述

DSP所有功能函数基于控制器外设模块运行，因此在上电或复位的情况下先对外外设进行初始化配置，LLC程序整体初始化函数配置如下图2.1。

图2.1 LLC程序初始化程序流程图

指的注意得是，主程序中有for循环，主要用以除以耗时资源比较多的程序，如每300毫秒刷新OLED显示屏，处理CAN接受数据和定时发送模块状态信息等。

  - 时钟初始化

配置TMS320F28034的时钟功能，给芯片对应模块提供对应的时钟信号。

- 控制器的晶振与时钟功能配置过程如下：

矫正时钟信号，在这之前必须先使能ADC时钟信号，矫正完成后关闭ADC时钟；

禁用外部时钟功能；

使用内部晶振1作为系统时钟1；

系统时钟2使用外部时钟（实际不起作用）;

看门狗使用内部时钟1;

CUP定时器2使用内部时钟1；

CPU定时器2不分频；

使能内容部晶振1（时钟1）；

暂停时，时钟1信号暂停（默认，在线Debug用）；

关闭内部晶振2；

暂停时，时钟2信号暂停（默认）；

暂停时，看门狗时钟信号暂停（实际并非用到看门狗功能）；

禁止外部时钟输入功能；

禁止外部晶振功能；

时钟丢失时，立即无延时复位（默认）

- 先将PLL分频寄存器清0，关闭系统时钟检测，修改PLL倍频寄存器，等待PLL时钟锁存：

确认系统时钟正常，系统时钟丢失将停止PLL设置；

确保PLL分频为0，如果非0，将其写0；

关闭丢失时钟检测， PLL切换时防止检测到系统时钟报错；

配置系统时钟为60MHZ，CLKIN*6=60 MHZ，内部时钟CLKIN = 10 MHZ；

CLKIN*6/1 = 60 MHZ，SYSCLKOUT=60 MHZ；

一直等待，直到PLL时钟锁存；

开启丢失时钟检测；

- 开启所需外设时钟：

开启ADC外设时钟；

开启ePWM1外设时钟；

开启ePWM4外设时钟；

开启定时器0时钟；

开启定时器1时钟；

开启比较器1时钟；

开启CAN通信时钟；

开启SCI通信时钟；

其余不需要的时钟信号关闭。

  - 定时器0初始化

定时器0用以产生1kHz中断，计时周期为1mS。其配置过程如下：

关闭定时器0；

清除定时器0中断标志位；

分频1（0x1）,时钟分频为TPR+1;TDDR寄存器为0；

时钟60Mhz , PRD = 60Mhz/1/50Khz =  1200（0x4B0）；

将PRD数据载入TIM,TDDR数据载入PSC；

Timer0 中断使能开启；

  - 定时器1初始化

定时器1用以产生200Hz中断，计时周期为5mS。其配置过程如下：

关闭定时器1；

清除定时器1中断标志位；

分频30，时钟分频为TPR+1，TDDR寄存器为29(0x1D）；

时钟60Mhz , PRD = 60Mhz/30/200hz = 10000（0x2710）；

将PRD数据载入TIM,TDDR数据载入PSC；

Timer1 中断使能开启；

  - ePWM初始化

LLC控制为变频控制方式，在调节的过程中，PWM频率时刻变化，即周期值时刻变化，而占空比时刻保持50%。配置ePWM1的1A和1B互补通道用以控制输出全桥LLC的PWM波形产生。

配置ePWM1发波计数使用上升下降载波模式，通过调整对应的周期量大小实现不同输出PWM频率，同时要保证占空比50%。配置在每个ePWM开关周期的中心点触发ADC采样输出电压电流等参数，避免PWM开通关断的瞬间干扰影响采样精准性。如下图所示：

图2.2 PWM发波方式与ADC触发

具体配置方式如下：

GPIO0-EPWM1A-预先设置为普通IO

GPIO1-EPWM1B-预先设置为普通IO

GPIO0-EPWM1A-预先设置为输出

GPIO1-EPWM1B-预先设置为输出

GPIO0-EPWM1A-拉低

GPIO1-EPWM1B-拉低

配置周期值，150kHz 计数上升下降方式 EPwm1Regs.TBPRD=60M/150K/2=200

不相移，计数器与时钟信号同步；

计数上升下降模式；

禁用相移功能 Master方式；

周期寄存器使用镜像寄存器，不立即使用；

同步模式，同步信号来自系统时钟，且在计数器为0时同步；

相移后，Count UP模式；

使用系统时钟作为TB信号时钟，不分频；

CMPA寄存器使用镜像模式；

CMPB寄存器使用镜像模式；

当CTR = 0 时，将CMPA镜像中的数据加载到CMPA执行寄存器中；

当CTR = 0 时，将CMPB镜像中的数据加载到CMPA执行寄存器中；

向上计数时，计数器=CMPA时，Epwm1A置高电平；

向下计数时，计数器=CMPA时，Epwm1A置低电平；

使能死区功能

上升沿延迟器输出端口不翻转，下升沿延迟器输出端口翻转；

初始化下降沿延时150个时钟周期

初始化上升沿延时150个时钟周期

配置CMPA初始值为100，即占空比为50%

使能SOCA触发功能；

当计数器等于周期值时触发ADC采样

单次触发

  - TZ保护初始化

LLC控制具有卸载电流硬件过流快速关闭PWM功能。通过事件触发TZ模块直接关闭PWM。

LLC电流经过变换后与内置DAC产生基准电压比较，当电流转换量大于DAC基准电压时，比较器输出翻转，产生TZ事件信号，触发PWM关闭，如下图所示。

图2.3 TZ与比较器配合

比较器1与PWM TZ初始化配置如下：

配置GPIO42为比较器输出端口；

配置AIO2端口为比较器正端输入；

配置GPIO15为PWM的TZ事件输入端口；

同步比较器时钟信号至系统时钟；接受数据连续5个SYSCLKOUT时钟一致，COMPOUT才输出；

配合TZ信号， 输出信号反向；COMP+>COMP-,输出低电平；反之，输出高；

COMP-链接内部DAC模块

内部DAC有DAC Valu寄存器控制；

配置硬件过流保护点;

比较器和DAC使能；

使能TZ1功能；

当TZ1事件发生时，强制Epwm1A信号拉低；

当TZ1事件发生时，强制Epwm1B信号拉低；

TZ中断标志位全部清0；

TZ中断标志位全部清0。

  - 调试用PWM初始化

ePWM4A配置为200kHz的高频PWM，经外部两级RC滤波后用以模拟DAC输出，方便调试。

配置周期值，200kHz 计数上升下降方式 EPwm1Regs.TBPRD=60M/200k=300

不相移，计数器与时钟信号同步；

计数上升模式；

禁用相移功能 Master方式；

周期寄存器使用镜像寄存器，不立即使用；

同步模式，同步信号来自系统时钟，且在计数器为0时同步；

使用系统时钟作为TB信号时钟；

CMPA使用镜像寄存器；

CMPA在计数器为0时装载PWM；

向上计数时，计数器=0时，置高电平；

向上计数时，计数器=CMPA时，置低电平；

配置CMPA寄存器为0，占空比为0。

  - ADC初始化

配合EPWM1模块触发ADC采样，并采样完成后触发采样中断，对采样数据进行处理。配置ADC采样模式如下图

ADC初始化配置如下：

ADC 采集数据允许倍覆盖；

ADC时钟为系统时钟为60MHz，不分频；

ADC ONESHOT不启动；

SOC0-1/SOC2-3/SOC4-5同时采样；

SOC0~5优先级最高

SOC0对应ADCINTA0（输出电压）；

SOC1对应ADCINTB0（输出电流）；

SOC2对应ADCINTA1（电位器电压）；

SOC3对应ADCINTB1（散热器温度）；

SOC4对应ADCINTA3（散热器温度）；

ePWM1 的触发SOC0-SOC5采样；

所有采样窗口(0x15+1)*时钟周期；

ADC 模拟电路内部核模块上电

ADC 参考电路内部核模块上电

ADC Bandgap电路内部核模块上电

启动ADC。

  - 普通IO口初始化

对于用到的普通IO口对其配置如下：

所有IO口数据清0

GPIO32配置为输出普通IO口，用LED绿灯控制；

GPIO22配置为输出普通IO口，用LED黄灯控制；

GPIO33配置为输出普通IO口，用LED红灯控制；

GPIO24配置为输如普通IO口，检测PFC_OK信号。

GPIO2配置为输出普通IO口，调试用；

GPIO3配置为输出普通IO口，调试用；

  - SCI初始化

PFC的SCI通信功能实现与LLC相互信息交流。

其具体配置过程如下：

配置GPIO7为SCI通信功能的发送口；

配置GPIO12为SCI通信同能的接收口；

SCI通信数据1个停止位；

SCI通信数据为8个bit方式；

无parity；

禁用loop循环功能；

使用地址模式；

配置地址功能为0x01；

使能接收功能；

使能发送功能；

禁用错误中断；

禁止睡眠模式；

使能接收中断功能；

关闭发送中断功能；

配置SCI通信速率为4800bit；

复位SCI模块。

  - I2C初始化函数

I2C用以控制OLED显示屏，其初始化配置如下

使能GPIO28端口为上拉;

使能GPIO29端口为上拉;

设置GPIO28异步通信输入;

设置GPIO29异步通信输入;

设置GPIO28为I2C通信的数据端口;

设置GPIO29为I2C通信的时钟端口;

配置I2C通信从机地址（OLED设备地址）;

禁止I2C通信功能;

配置I2C时钟信号主频;

配置I2C时钟信号低电平时间;

配置I2C时钟信号高电平时间;

禁止I2C所有中断;

复位I2C通信;

设置自由运行模式，即便Debug调试暂停I2C依旧完成发送数据;

使用TXFIFO功能-多个数据发送;

使用RXFIFO功能-多个数据接收;

20uS中断

  - 概述

函数名：__interrupt void ISR_20US(void)

程序运行含有定时20us中断和5ms中断。其中20us中断优先级最高，主要对模块相关参数采样、电压电流环路计算及PWM寄存器更新、Burst控制、快速保护功能等；5ms中断优先级为较低，主要执行状态机运行和一些辅助保护功能。

软件在20us中断中对输出电压、输出电流、滑动变阻器电压，散热器温度数据进行采样和求平均。根据所采样的电流电压值进行环路计算得到对应PWM周期量（控制频率），并更新PWM周期寄存器。在空载或轻载的情况下使用Burst控制（打嗝控制）。同时比较器检测原边电流，当原边谐振电流较大时，比较器翻转，通过TZ信号快速关闭PWM，保护机器。20us整体中断程序流程图如下图所示：

图3.1 20uS程序流程图

  - 获取采样数据函数

函数名：void ADCSample(void)

该函数主要在50kHz发生中断后执行，从ADC采样结果寄存器中转存数据至对应定义的结构体变量中 (ADC自动在PWM周期值处触发采样并将结果保存于ADC结果寄存器中) 。

SADC.Vout定义为输出电压采样值；

SADC.Iout为输出电流采样值，同时减去SADC.IoutOffset为输出电流偏置值，对应硬件电路上的0.877V，同时对处理后的电流采样至进行小于零限制。

SADC.Vadj为滑动电位器分压电压采样值；

SADC.SinkT1与SADC.SinkT2分别为散热器MOS的温度和二极管温度采样值。

值得注意的时，为了统一计算标量，将所有Q12的采样值均左移3位转换成Q15位数据。即原先3.3V对应数字量4096，变换成了3.3V对应32767。

对输出电压采样值和输出电流采样值进行滑动求平均值。

  - 限流环函数

函数名：void ILoopCtl(void)

通常而言电源均具有合理的输出电流范围，电源应当控制电源模块输出电流在合理的范围内，确保不过流或者因电流过大损坏模块。

配置限流环功能函数限制模块电流输出。在分析限流环之前，定义整个LLC输出控制逻辑功能如下图所示：

3.2图LLC闭环逻辑

整体LLC闭环控制又电压环（内环）与限流环（外环）组成，其中电压环内环为快速环，限流环外环为慢速环。在单电压环运行情况下，参考电压与输出电压相减得到电压误差量，经电压环路计算后得到LLC控制量（周期值）。

若电源检测到输出电流过大时，限流环需动作用以限制输出电流。对于特定情况下的输出电流与输出电压均成正比相关的情况，即可以通过控制使得输出电压降低的方式去限制输出电流，因此，若输出电流过大，可通过降低电压环参考电压值去减小模块输出电流。

即如上图所示，参考电压值与限流环的输出相减，得到电压环的总参考电压。当模块输出电流小于参考电流时，配置限流环的输出限制为0，即此时限流环不起作用；当模块输出电流大于限流值时，限流环输出正值，即电压环的参考电压降低。

由上述可知逻辑可知，要想系统具有稳定，限流环调节速度应当小于电压环调节速度，避免参考电压变化过快引起整体输出不稳定，使用位置式PI控制方式设置限流环，其程序流程图如下：

图3.3 限流环程序流程图

  - 电压环函数

函数名：void VILoopCtl(void)

电压环为内环快速环结构，以位置式PI控制为例子，电压环程序流程图如下图所示：

图3.4 电压环程序流程图

  - Burst控制模式

函数名：void BurstCtl(void)

当模块输出等效负载太轻或空载时，LLC工作于最高频率输出依然不能达到想要的参考设定电流和电压，控制环路进入Burst控制模式。即当LLC控制频率率大于设定的最高频率时，关闭PWM；当小于最高频率时，重新打开PWM，通过一开一关的工作方式使得输出电压电流达到目标值，其程序流程图如下图所示：

图3.5 Burst控制模式

  - 寄存器更新

函数名：void RegReflash(void)

电压环计算得到LLC的控制周期量（频率值），再对控制的PWM寄存器进行更新钱，需对控制量进行最大和最小值限制，避免运行出现频率过小或者过大。同时对最小死区进行限制，避免上下管死区过小。

根据配置的PWM发波方式，跟新PWM的周期寄存器TBPRD，当PWM周期发生变化时，为了保证占空比依然为50%，同样也要对应配置计数寄存器CMPA值。

  - 快速保护函数

函数名：void FastProtection(void)

模块具有快速保护功能和慢速保护功能，定义输出短路，LLC谐振电流过流保护，PFC_OK信号为快速保护功能，其余保护为慢速保护。

  - 输出短路保护函数

函数名：void ShortOff(void)

当模块输出端负载短路时，由短路特性可知，此时输出侧的电压很低且电流很大，因此可以通过检测输出电压和电流和大小用以判断输出是否发生短路工况。当模块检测到输出电流过大且输出电压过低时可认为发生短路故障，需进行短路保护处理，禁止模块Burst功能（Burst功能会打开PWM），关闭PWM，置位短路保护标志位，跳转至故障状态机。

模块具备输出短路故障撤出后重启功能，输出侧发生短路保护关机后，间隔若干时间后若检测输出无短路情况则模块重新启动。

若检测到短路标志位为1，则说明发生短路保护，计时器累加至4秒后，判断重启次数是否大于10次，若重启次数大于10次，说明输出短路为长久短路，禁止模块再次重启；若重启次数小于10次，则认为清空短路标志位。程序在短路标志位清除后，若无其他故障发生，则状态机自动从故障状态跳转至等待状态重新软起动。

短路保护整体程序流程图如下图所示。

图3.6 短路保护程序流程图

  - 谐振过流保护

函数名：void HwOpp(void);

当电源侧输出短路、或者突加大负载、会造成模块副边电流迅速增加，同时原边谐振电流瞬间快速增大。为防止瞬间增大的原边电流对功率半导体的电流击穿或瞬态结温过热，须立即关闭PWM抑制原边电流快速增大。

谐振电流保护采用控制器自身内设比较器设计，原边电流送进内设比较器的正输入端，控制器内部DAC产生比较器的负端比较参考值。当原边电流过大达到DAC设定的参考电压时，内设比较器输出发生翻转，该信号瞬间快速触发PWM的TZ（one shot）端，立即关闭PWM，TZ标志位置位。

模块检测到TZ标志位至1后，则说明发生了谐振电流过流保护，禁止模块Burst功能（Burst功能会打开PWM），关闭PWM，置位谐振过流保护标志位，跳转至故障状态机，随后在void ShortOff(void)短路保护函数中等待若干时间后清除故障标志位，并准备重启，其重启逻辑与短路保护相同。

  - PFC OK保护

函数名：void PFCokCheck(void)

LLC的运行基于PFC的正常运行，当模块的PFC并未处于正常工作状态，或PFC发生故障保护时，LLC禁止运行输出，即PFC可通过配置PFC OK端口的高低电平告知LLC自身是否运行正常。

当LLC检测到PFC OK信号为高电平时，置高F_PFC_OK标志位，LLC只有检测到F_PFC_OK有效时才允许启动。

当LLC在启动或者运行的过程中，突然检测到F_PFC_OK标志位无效，则禁止模块Burst功能（Burst功能会打开PWM），关闭PWM，状态机跳转至等待状态，等待PFC正常运行后重新启动，其程序流程图如下图所示：

图3.7 PFC OK信号程序流程图

200Hz中断

  - 概述

函数名：__interrupt void ISR_200Hz(void)

5ms中断优先级较低，运行包括慢速保护，LLC状态机，参考电压计算函数，SCI通信函数，LLC状态显示等功能，其程序流程图如下图所示。

图4.1 200Hz中断函数程序流程图

  - 慢速保护函数

函数名：void SlowP(void)

慢速保护功能函数包含电源所有的慢速保护功能，包含输出过流保护，输出过压保护，输出欠压保护，CAN通信掉电保护，散热器过温保护等。

慢速保护不统一快速保护，对时间响应性要求不高。

  - 输出过流保护

函数名：void SwOCP(void)

当电源模块正在运行过程中，检测到输出电流大于过流阈值，且连续保持若干时间电流过大，则判断为输出过流，禁止模块Burst功能（Burst功能会打开PWM），关闭PWM，置位短路保护标志位，跳转至故障状态机。

若检测到过流标志位为1，则说明发生过流保护，计时器累加至4秒后，判断重启次数是否大于10次，若重启次数大于10次，说明输出持续过流，负载过大，禁止模块再次重启；若重启次数小于10次，则认为清空过流标志位。程序在过流标志位清除后，若无其他故障发生，则状态机自动从故障状态跳转至等待状态重新软起动。

过流保护整体程序流程图如下图所示。

图4.2 过流保护程序路程图

  - 输出过压保护

函数名：void SwOVP(void)

程序设置输出过压保护，抑制输出电压持续过高损坏器件。

电源模块时刻检测到输出电压，当输出电压大于过压保护阈值，且连续保持若干时间电压过高，则判断为输出过压，禁止模块Burst功能（Burst功能会打开PWM），关闭PWM，置位过压保护标志位，跳转至故障状态机。

其过压保护程序流程图如下所示：

图4.3 过压保护程序流程图

指的注意的时，电源通常过压保护为不可恢复性保护，防止持久输出的高压对电源负载的电压击穿损坏。

  - 输出欠压保护

函数名：void SwUVP(void)

若电源的主功率器件短路，驱动芯片损坏等均会导致输出无任何状态，程序通过判定输出电压的大小和电源运行状态信息判定电源是否为欠压保护。

电源模块时刻检测到输出电压，当输出电压小于欠压保护阈值，同时电源的状态机处于正常运行状态，且连续保持若干时间后，则判断为输出欠压，禁止模块Burst功能（Burst功能会打开PWM），关闭PWM，置位欠压保护标志位，跳转至故障状态机。

其欠压保护程序流程图如下所示：

图4.4 欠压保护程序流程图

  - CAN通信丢失保护

函数名：void CANLost(void)

CAN通信主要应用与上位机对模块的实时控制，正常运行时，上位机以一定时间间隔向模块发送控制信息，模块也以一定的时间间隔回复上位机的指令，当上位机与模块之间的CAN通信发生故障（如断开通信）时，模块需自动停止输出功能。

模块设有CAN通信掉线保护功能，CanDat.LostCnt计数器为CAN通信掉线计时器，5mS计时，当模块收到上位机的信息时，该计时器清零。

若模块连续若干时间内并未收到来自上位机的CAN信息，禁止模块Burst功能（Burst功能会打开PWM），关闭PWM，置位CAN通信掉线保护标志位，跳转至故障状态机。

若再次收到来自上位机的CAN通信指令，则标志位清理，模块重新启动。

  - 散热器过温保护

函数名：void SwOTP(void)

电源长期运行，或者高温状态运行下，半导体器件产生热量会逐渐积累，设立过温保护功能，保护半导体器件温度不过高而损坏。

程序根据温度采样值，通过查表法查找与采样值对应的温度值。当检测到散热器的温度大于过温保护阈值时，且连续1S保持过高温度，则认为器件过温，禁止模块Burst功能（Burst功能会打开PWM），关闭PWM，置位过温保护标志位，跳转至故障状态机。

若检测到过温标志位为1，则说明发生过温保护，程序实时检测散热器温度，当在模块关闭输出后，散热器温度恢复至较低值，则人为清空过温标志位。程序在过温标志位清除后，若无其他故障发生，则状态机自动从故障状态跳转至等待状态重新软起动。

过温保护整体程序流程图如下图所示。

图4.5 过温保护程序流程图

  - PFC状态机函数

函数名：void StateM(void)

程序以状态机的方式表明模块的每一个运行状态。程序状态机运行周期为5mS，包括初始化状态、等待状态、启动状态、正常运行状态、故障状态，各个状态之间跳转条件如下图所示。

图4.6 LLC运行状态机

状态跳转条件如下：

初始化状态至空闲状态：上电程序参数初始化，电流偏置采样后跳转等待状态。

空闲状态至软启动状态：等待PFC与LLC均无故障，且PFC正常运行，跳转软起动状态。

软启动状态至正常运行状态：开启PWM，频率逐渐从高频启动。

软启动状态至故障状态：启动过程中发生故障或保护。

正常运行状态至故障状态：正常运行过程中发生故障或保护。

故障状态至空闲状态：故障消除后自动跳转，模块自动恢复启动。

  - 初始化状态

函数名：void StateMInit(void)

模块初上电/复位后，程序进入初始化状态，完成程序运行相关参数的初始化配置，包含控制变量初始化、SCI通信数据初始化、电流采样零偏计算等。

当输出电流偏置采样后完成后，程序完成初始化后状态机进入空闲等待状态（Idle）。

下图为输出电流采样偏置程序流程图：

图4.7 输出电流采样偏置

  - 空闲状态机

函数名：void StateMWait(void)

进入空闲状态下，程序实时判断LLC的故障信息，PFC的故障信息，PFC的运行状态，PFC_OK信号以及上位机开机命令。

程序进入状态机后计时等待5秒时间，以确保上述故障复位至正常状态，若LLC的故障信息与PFC的故障信息均为0（无故障），且PFC处于正常运行状态，PFC_OK信号有效，且上位机下发开机命令，程序状态机跳转至启动状态。如下图所示为空闲状态程序流程图。

图4.8 空闲状态程序流程图

  - 启动状态机

函数名：void StateMRise(void)

当程序进入启动状态机则准备模块启动输出，程序启动状态机由三个子状态组成，分别为启动初始化状态（SSInit），等待发波状态（SSWait），正在软起状态（SSRun）组成。

进入启动初始化状态，分别初始化启动相关状态和参量，包含启动标志位清0，禁止Burst功能，关闭PWM，设置LLC硬件过流保护点，将最大控制周期量限制值限制至最小值（最高频率），设置最大死区，设置输出参考电压初值等，随后进入等待法波状态。

等待法波状态计时等待100mS后设置控制周期量为最小值（频率最大值），配置LLC从最高频率开始启动，避免过大的启动PWM引起谐振电流过大。随后更新PWM寄存器，并开启Burst控制功能，跳转至正在软起状态。

进入软起状态，置位启动标志位，最大控制周期量限制值逐渐增加（最低频率降低），死区时间逐渐减小；当最大控制周期量限制值增加值最大值时（最低频率）和死区减小至最小至时，软起动状态结束，程序跳转至正常运行状态。

整体的启动状态机程序流程图如下图所示:

图4.9 启动程序流程图

  - 正常运行状态

函数名：void StateMRun(void)

该状态机内程序不处理任何内容，环路运行和各种保护通过中断函数处理。

  - 故障状态

函数名：void StateMErr(void)

当模块发生故障或需要保护时，如过压过流或过温保护等时，模块进入保护状态，关闭PWM和Burst功能，待故障清除后跳转至等待状态重新启动。其程序流程图如下图所示：

图4.10 故障状态机程序流程图

  - 参考电压更新

函数名：void VrefGet(void)

模块的输出电压控制由参考电压决定，设计的模块参考电压由输出侧滑动电源器调节产生或者由上位机设定产生。以滑动电位器调节参考电压为例，读取滑动电位器分压端的电压值，并对其进行32次滑动滤波（参考电压需要较稳定值）。

参考电压=最低输出参考电压+电位器采样电压*K

上述K值的大小可以调整参考电压调节的灵敏度。为了抑制调节过程中输出电压过快的跳动造成振荡，可设置将参考电压缓慢增加或缓慢减小。并限制输出最大参考电压值。

  - 状态灯显示

函数名：void LEDShow(void)

模块设置输出红黄绿三色灯用以指示模块的运行状态信息。

状态显示描述如下：

| 绿灯 | 黄灯 | 红灯 | 状态描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灭 | 灭 | 灭 | 机器掉电 |
| 亮 | 亮 | 亮 | 初始化状态/等待状态 |
| 亮 | 亮 | 灭 | 软启动过程 |
| 亮 | 灭 | 灭 | 正常运行状态 |
| 灭 | 灭 | 亮 | 故障或保护状态 |

SCI内部通信

  - SCI通信中断事件

函数名：__interrupt void ISR_1kHz(void)

具体请参照《PFC与LLC通信协议（SCI通信）》

CAN通信

  - CAN通信中断事件

函数名：__interrupt void sMailboxISR(void)

具体请参照《LPD04810 CAN通信协议说明》