LPD04810中PFC与LLC通信协议

基于SCI串行通信方式

Date:2021-08-23

Rev1.0

@淘宝：文七电源设计

地址：https://shop598739109.taobao.com

目录

1.	概述	3

2.	帧格式	4

3.	通信时序	5

4.	发送事件	7

4.1	LLC发送事件	7

4.2	PFC发送事件	7

5.	中断接收事件	9

5.1	PFC中断接收	9

5.2	LLC中断接收	10

概述

PFC与LLC控制器独立工作，其中PFC控制器位于电源初级侧，LLC控制器位于电源次级侧。LLC工作基于PFC的运行状态，当PFC出现故障或由于PFC输入电压（电网电压）不满足合理范围时，LLC禁止输出；同时，通常电源模块会将输入电压电流能上报上位机，而LLC负责与上位机通信，因此，正常运行过程中，PFC控制器需要将自己的工作状态内容以及相关电压电流参数传输至LLC控制器，即两者之间需建立隔离信息交互的通信电路。

模块设计了隔离型SCI串行通信方式实现PFC控制器与LLC控制器之间的信息交互。定义LLC控制器为通信主机，PFC控制器为从机。

从机不主动发送信息，只有在接收到主机的命令后才回传对应的数据内容。

配置SCI通信的波特率为4800bit/秒。

帧格式

信息交互以数据帧格式组成，定义通信内容一帧由6个字节组成，如下图所示：

图2.1 帧结构

其中Byte0为帧头字节，用以表示该数据帧的内容，该字节第九位为1；

Byte5为校验和字节，时Byte0~Byte4五个数据累加和后取低八位，该字节用以校验数据在传输过程中无任何差错，任何发送方将Byte0~Byte4求和后作为Byte5数据，任何接收方在接收完一个完整帧后对该帧进行求校验和，但计算校验和与该帧Byte5相同时为有效数据帧，否则丢弃。

Byte1~Byte4为该帧有效数据。

设计中，定义LLC（主机）向PFC发送两种数据，帧头为：

CMD1:0x11

CMD2:0x33

其中，控制器再发送一帧数据首字节地址为时，使用TXWAKE寄存器添加第9位，用以代表帧头。

LLC向PFC发送的两种结构帧中，Byte1~Byte4数据均为0。

设计中，定义PFC（从机）在接收完对应的帧后回复的数据内容为：

回复CMD1帧数据：Byte0为PFC故障信息高位，Byte1为PFC故障信息低位，Byte2为PFC状态信息高位，Byte3为PFC状态信息低位。

回复CMD2帧数据：Byte0为输入电压有效值高位，Byte1为输入电压有效值低位，Byte2为输入电流有效值高位，Byte3为输入电流有效值低位。

通信时序

如下图所示为PFC与LLC通信帧的时间时序图。

图3.1 通信时间时序图

PFC与LLC控制器的通信时间间隔为100mS，主机LLC向PFC发送命令帧CMD1（数据空），PFC在检测到CMD1帧并校验数据无错误后回复CMD1帧（含数据内容）；主机LLC等待100mS间隔后再向PFC 发送命令帧CMD2（数据空），PFC再检测到CMD2帧并校验数据每错误后回复CMD2帧（含数据内容）；主机LLC再等待100mS后在重新发送命令帧CMD1（数据空）,以此循环发送。

定义的每一帧数据由6个字节组成，SCI为单字节发送数据，即需要6个发送数据完成一帧数据发送。定义SCI一帧中每个字节通信时间间隔如下图所示：

图3.2字节发送时序

如上图所示，以LLC控制器向PFC控制器发送一帧数据为说明，低字节Byte0优先发送，等待5mS再发送第2字节，以此时间间隔为发送数据。

PFC再接收到Byte0字节（含地址位）后，开始组建帧操作，当累计接收6个字节数据后，在数据校验无问题后将6字节组建一帧数据。

LLC和PFC可以于5mS的中断中进行单字节发送操作。

发送事件

  - LLC发送事件

函数名：void SciCom(void)

LLC为主机其程序流程图如下图所示：

图4.1 LLC发送程序流程图

LLC于每100mS时间间隔（计数器大于20）主动向PFC发起命令帧，当计数器大于20，计数器清零，将需要发送的数据装载进发送数组（此时为空），并置位发送标志位。

检测到标志为1时，进入FrameSent()函数，将一帧数据（6字节）以每5mS的发送1字节的时间间隔发送。

  - PFC发送事件

函数名：void SciCom(void)

PFC为从机，不主动发送数据，只有在接收完整一帧来自LLC控制器的命令后才回复数据帧，其程序流程图如下所示：

图4.2 PFC发送程序流程图

PFC在接收完LLC命令帧并校验正确后置位发送标志位，当检测到标志位为1时，说明PFC需要恢复对应命令帧的数据，PFC将需要回复的数据装载发送数组，进入FrameSent()函数，将一帧数据（6字节）以每5mS的发送1字节的时间间隔发送。

中断接收事件

  - PFC中断接收

函数名：__interrupt void ISR_SCI(void)

PFC在接收完1完整字节后进入SCI接收中断函数，其程序流程图如下所示：

图5.1 PFC接收中断

进入接收中断后，判断接收字节数据第九位是否为1（判断是否为一帧数据首字节），若接收字节为首字节，则存储首字节命令，并将设置SciReg.cmd 至对应值，将数据保存至SciReg.RxFrame帧数组中。

再次接收到数据，依次保存接收数据至SciReg.RxFrame帧数组中。

累计接收到6个字节数据后，对SciReg.RxFrame数组中的Byte0~Byet4进行求和于Byte5字节对比，校验接收数据准确性，若接收数据不对，则丢弃。

累计接收完一帧数据后并校验数据准确后，置位发送标志位。

由于PFC接收来自于LLC控制器的命令帧的数据为空，无需进行额外数据操作。

  - LLC中断接收

LLC中断接收程序流程图于PFC接收中断相同。

不同之处位LLC接收来自于PFC的回复帧中含有PFC的状态等信息，在帧校验准确后，将数据帧中的Byte1~Byte4有效数据转存至对应的变量结构体中。